| Komposztáló toalettek főbb típusai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Típus | Elhelyezés | Leírás | A komposzt érlelési ideje |
| Clivus Multrum (CM) (őstípus) | Alápincézett épületekhez való. Van kültéri változata is. | A tartály a pincében/alagsorban kerül elhelyezésre. Ennek alapterület-igénye: kb. 1*2 méter. Az ülőke és az esetleges konyhai hulladékledobó efölött, a földszinten kerül kialakításra. (A ledobó helyett ejtőcső beépítésével egy további, emeleti ülőke is csatlakoztatható.) A tartályhoz ventillátorral ellátott szellőzőkürtő tartozik, melynek segítségével a nemkívánatos szagok és az elpárologatott nedvesség a tetőn át a szabadba távozhatnak. | 2-2,5 év |
| Compact Comoster (CC) | Nem igényel alápincézett épületet. | A toaletthelyiséget az itt elhelyezkedő tartály miatt nagyobb méretűre (kb. 1*3 méter) kell tervezni. A tartály 3 kamrával rendelkezik, a komposztálás itt, a berendezés belsejében zajlik. Az első kamra megteltével a tartályt ¼ fordulattal vízszintes tengelye körül el kell forgatni, így a komposzt a következő kamrába kerül. Erre a műveletre félévente kerül sor. A következő alkalommal a komposzt a középső kamrából a hátsó kamrába kerül. A kész komposztot újabb ½ év múlva innen lehet eltávolítani. A tartályon egy ülőke és esetleges egy hulladékledobó helyezkedik el. A szellőzés a CM-mal azonos módon történik. | 1,5 év |
| Precomposter (PC) + komposztáló-tartály | Utólagos beépítésre alkalmas. | Méretei megfelelnek egy konvencionális vécé méretének. Mivel komposzttartálya kicsi (korlátozott a kapacitása), gyakran (2-4 hetente) kell üríteni. Emiatt a toaletthez külön komposzttároló-tartály tartozik, ami bárhol elhelyezhető (kertben, garázsban, fészerben), ahol a természetes szellőzés biztosítható. A gyűjtő tartalmát ide kell üríteni, a komposztálás lényegében itt zajlik. A toaletthez az előbbi típusokhoz hasonló szellőző berendezés tartozik. | Változó, de min. 2 év. |
| Egyaknás kerti árnyékszék | Kerti változat | A hagyományos kerti pottyantós buditól csak az különbözteti meg, hogy használata során almot adunk hozzá, továbbá az építményt szellőzőkürtővel is fel lehet szerelni. Ha az akna telítettsége már megközelíti a terepszintet, új aknát kell létesíteni és az építményt oda kell átköltöztetni. | A komposzt kitermelését megelőzően a régi aknát kb. 20 cm termőfölddel letakarva min. 1 évig kell pihentetni. |
| Kétaknás kerti árnyékszék | Kerti változat | Az egyaknás árnyékszék elvén működik, csak két aknával és kettős ülőkével, amik közül egyszerre csak egy van használatban, a másik pihen. A használatban lévő akna megtelte esetén annak pihentetése kezdődik, miközben a másikból az érett komposztot eltávolítják, és az aknát újra használatba veszik. A váltógazdálkodás tehát kettős méretű bódét feltételez, vagy annak ciklusonkénti áthelyezését, de mindez egy helyen történik. | Min 1 év érlelési idő ciklusonként. |
| Finn szabvány árnyékszék | Kerti változat | A bódé ülőkéje alatt nincs akna, csak egy perforált fenekű gyűjtőedény, alatta folyadékfelfogó párologtató tálcával. Az ürülék és az alom keverékét a gyűjtőedényből – a PC-vel azonos módon – külön komposzttartályba ürítik. A tartály a bódéval közös építményben is kialakítható. A párologtató tálcától a tetőn át szellőzőkürtő vezet a szabadba. |  |

Forrás: http://www.szike.zpok.hu/sajat-epitesu-komposztalo-toalettek), http://www.ecolinst.hu/letoltok/Szaraz%20toalettek.pdf